| 建设项目名称 | 云南谦和盛农产品精深加工项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 建设 地点 | 云南省文山州西畴县兴街镇兴街出口贸易加工区 |  |
| 建设 单位 | 云南谦和盛农业科技发展有限公司 |  |
| 环境影响评价机构 | 云南国策环保科技有限公司 |  |
| 项目 概况 | 该项目属于新建项目，项目已取得西畴县发展和改革局出具的“云南省固定资产投资项目备案证”，项目代码为：2207-532623-04-01-769659，选址位于西畴县兴街镇兴街出口贸易加工区。项目占地面积13316.77m2，建设标准化厂房和办公生活楼，项目主要建设内容包括主体工程、储运工程、辅助工程、公用工程、环保工程。主体工程为2座生产厂房。生产厂房1位于项目区中部偏北，建筑面积1100.44m2，车间内布设2条加工生产线，主要生产符合调味品，一条为需加热炒制的复合调味品，包括炒制锅、灌装机等；一条为进混合配制的复合调味品，包括清洗机、切菜机、研磨机、搅拌机和灌装机。生产厂房2位于项目区最东侧，建筑面积2404.1m2。主要生产干姜片、草果粉和八角粉。内设静态烤房、原料仓、生姜清洗间、研磨车间、包装车间、烤房、燃料间。储运工程为库房、燃料仓库、工具间、水泵房。库房主要为主要为酱油、味精、食盐、食品添加剂等生产原料，还有包装材料仓库。燃料仓库主要存储热风炉燃料生物质颗粒。工具间用于存储项目杂物。水泵房设置生产清洗用水水泵。辅助工程为行政办公楼、宿舍楼。行政办公楼位于项目区东北侧，3F砖混结构，建筑面积1040.58m2，设置研发室、接待室、办公室、财务室等。宿舍楼位于项目区东北侧，3F砖混结构建筑，建筑面积1487.4m2，设置员工宿舍和员工餐厅等。公用工程为供配电系统、给水系统和排水系统。环保工程为废水、废气、固废处理设施。废水：隔油池（1个2m3）、化粪池（1个10m3）、污水处理站（容积为120m3，设计采用三级沉淀方式，各级沉淀池之间设置格栅，用于收集栅渣）、污水管网。废气：生物质热风炉（旋风+袋式除尘器”（TA001）处理后，通过15m高烟囱（DA001）排放）、油烟净化设施（处理风量≥15000m3/h的油烟净化器（TA002）处理后引至楼顶排放（DA002））、食堂油烟（食堂内安装油烟净化器1套，处理风量2500m3/h）。固废：生活垃圾（1个封闭式垃圾收集箱收集）；危险废物（危险废物暂存间1间，占地面积5m2）；生产垃圾（①本项目在厂区设置废弃包装袋暂存间1间，占地20m2。②清洗泥沙暂存库1间，用于暂存清洗泥沙和废生姜皮，占地面积50m2，并配备脱水机一台。③草木灰暂存库1间，占地面积50m2）。 项目劳动人员共20名生产工人。复合调味品年生产时间为300天，实行单班制，每班工作8小时，年生产2400h；香辛料年生产时间为200天，实行两班制，每班工作8小时，年成产3200h。厂区夜间不生产。项目内提供三餐和倒班宿舍。年产成品为干姜1500吨，干八角800吨，干草果500吨，复合调味品600吨。 项目不占用生态保护范围，符合“三线一单”的相关要求，选址合理可行。项目总投资3000万元，其中环保投资89万元，占总投资的2.97%。 |  |
| 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | - 施工期生态环境保护措施 | 项目单位施工内容主要包括基础工程、建筑工程、加工区厂房的修建及设备的安装、调试、竣工验收等。本项目施工期主要环境问题是土建和设备安装过程产生的建筑噪声、扬尘、弃土及废渣、施工废水等。 1、施工期大气环境保护措施 施工废气主要有施工扬尘、汽车尾气及装修废气。 1）施工期间，根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全实验牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等。 2）土建工地其边界应设置高度2.5m以上的临时围挡，围挡底端应设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙，对于特殊地点无法设置围挡、围栏及防溢座的，应设置警示牌。 3）运输砂石、渣土、土方、垃圾等物料的车辆应当采取蓬盖、密闭等措施，防止在运输过程中因物料遗撒或者泄漏而产生扬尘污染； 4）遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网； 5）施工工程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾应及时清运，若在工地内堆置超过一周的，为防止风蚀起尘及水蚀迁移，应采取的措施有：覆盖防尘布或防尘网、定期喷洒抑尘剂、定期喷水压尘等。 6）施工期间，应在物料、渣土、垃圾运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。洗车平台四周应设置防溢座、废水导流渠、废水收集池、沉砂池及其它防治设施，收集洗车、施工以及降水过程中产生的废水和泥浆。工地出口处铺装道路上可见粘带泥土不得超过10m，并应及时清扫冲洗。 7）施工期间，对于工地内裸露地面，应采取的防尘措施有：覆盖防尘布或防尘网、铺设礁渣、细石或其他功能相当的材料、晴朗天气时，视情况每周等时间隔洒水二至七次，扬尘严重时应加大洒水频率、定期喷洒抑尘剂等。 8）施工期间，应在工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密目防尘网。 9）预拌混凝土禁止在施工现场搅拌混凝土，项目部将采用预拌商品混凝土，以减少因现场搅拌混凝土而产生的粉尘、噪音和废水污染。 10）选择优质设备和燃油，加强设备和运输车辆的检修和维护。 2、施工期水环境保护措施 本项目施工期产生废水主要为施工人员生活废水和施工废水。 （1）施工期施工废水通过施工场地内的沉淀池处理后，回用于项目区洒水降尘，不外排。施工人员生活废水依托工业园区内厕所，废水通过工业园区内化粪池处理后排入兴街镇污水处理厂处理，不直接排放。 （2）加强管理，注意施工期节约用水，减少废水的产生。 （3）施工要避开雨天，建筑材料应设蓬盖和围拦，防止雨水冲刷进入水体。 3、施工期噪声环境保护措施 （1）在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，严格按操作规范使用各类设备，并选用噪音低、振动小的设备。 （2）施工方应对物件装卸、搬运时轻拿轻放，严禁抛掷。 （3）施工单位应合理安排好施工时间，严禁在12:00～14:00、22:00～6:00期间施工。 （4）材料采用定尺定料，减少现场切割。 （5）施工过程中，合理布局施工设备，施工过程中尽量分散布置施工设备，避免设备噪声叠加影响保护目标。 （6）施工方应在施工期间关闭门窗施工。 （7）加强对施工场地的噪声管理，施工单位文明施工。 （8）在施工期间张贴公告，并向周围公众做好沟通协调工作。 4、施工期固体废物环境保护措施 施工期固体废物主要包括建筑垃圾、施工人员的生活垃圾、危险废物和装修垃圾。 （1）生活垃圾：项目施工人员生活垃圾经收集后统一由工业园区环卫部门清运处置。 （2）施工场地建筑垃圾：集中处理，分类回收再利用；不能回收利用的，采取及时清理出施工现场的措施，运至当地政府相关部门指定场所进行处置。 （3）装修垃圾：经统一收集后，委托有资质单位处理处置，严禁外排。 （4）危险废物：统一收集后，委托有资质单位处理处置，严禁外排。 |
|  | 运营期生态环境保护措施 | 1、运营期大气环境保护措施 项目废气主要来自香辛料烘干过程中生物质热风炉废气、半固态复合调味料炒制产生的油烟废气、香辛料破碎产生的无组织粉尘、脱水蔬菜破碎产生的无组织粉尘和烘干废气。 （1）热风炉烟气：通过“旋风+袋式除尘器”（TA001）处理后，通过15m高烟囱（DA001）排放，颗粒物排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中表2标准，二氧化硫和氮氧化物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准。 （2）香辛料破碎粉尘和脱水蔬菜破碎粉尘：分装香辛料加工设备上均配备除尘设施，部分粉尘从车间的不严密处呈无组织逸散，其排放量较少。 （3）半固态复合调味料炒制油烟：新增1套油烟净化器（设计处理风量15000m3/h，TA002）经净化处理后达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的相关标准通过专用烟道和排气筒（DA002）高度为15m于屋顶排放。 （4）食堂餐厅废气：采用带有油烟净化功能的抽油烟装置处理后，经高于所在建筑1.5m高的排气筒高空排放。 （5）车间烘干异味：拟在烘干设施（烤箱）上方设集气设施，通过抽风机将异味引至烤箱房屋顶排放，同时加强车间通风排气、集气设施维护。 2、运营期水环境保护措施 本项目运营期产生的废水主要为生产废水和生活废水。生产废水包括原料清洗废水，生姜磨皮废水，生产设备及车间清洗废水。 （1）原料清洗废水：通过项目中部的沉淀池（120m3）沉淀处理后，回用项目原料一级、二级清洗，三级清洗则利用新鲜水。清洗环节废水经沉淀处理后回用，无废水外排。 （2）生姜磨皮废水：生姜磨皮废水通过沉淀池处理后回用，不外排。 （3）设备清洗废水和厂区清洁废水：排入项目区隔油池处理后，再进入厂区化粪池预处理，达《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B等级标准后，排入工业园区市政污水管网，进入兴街镇污水处理厂处理。 （4）生活废水：生活废水通过化粪池预处理后，达《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B等级标准后，排入工业园区市政污水管网，进入兴街镇污水处理厂处理。 （5）其他废水：项目生产其他废水主要为纯水制备排放浓水、化验室废水，排入厂区化粪池预处理后达《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B等级标准后，排入工业园区市政污水管网，进入兴街镇污水处理厂处理。 3、运营期噪声环境保护措施 本项目运营期产生的噪声主要为设备/机械噪声。 ①加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转产生高噪声现象。 ②对于噪声较大的设备，布置在厂房内或安装消声器、减震垫。 ③对强噪声设备安装橡胶减震设施，以减少振动，降低噪声。 ④对于传输设备的旋转和传动部分以及接近地面的连轴节，传动轴，皮带轮等均装设防护装置。 ⑤派专人定期对机械设备进行维修管理，保证正常运行，避免故障情况下产生高噪声影响。 ⑥连续接触高噪声源工作人员，应配戴防噪声耳罩或耳塞，以减少噪声、振动对施工人员的影响。 4、运营期固体废物环境保护措施 （1）一般固废：不合格原料、清洗泥沙、废生姜表皮和香辛料干品除杂及不合格产品，统一收集后提供给周边农户做为农肥回田利用。 （2）热风炉灰渣和除尘器灰渣定期外售种植基地作为种植肥料。 （3）解包工序产生的废包装材料收集后交由厂家回收；油烟净化器废油脂统一收集后委托当地餐厨垃圾收集、处置部门进行处理。 （4）活垃圾统一收集后，由当地环卫部门负责定期清运。 （5）危险废物：检验室废液、废机油按照相关规定收集、包装、贮存，委托有资质单位进行清运和处置。 5、地下水、土壤污染分区防控措施 （1）地下水环境影响防控措施：项目各沉淀池采用一般防渗区标准处理，污水收集和排放管道采用合规的防渗管道，不会产生污水下渗而影响地下水。危废暂存间和原料车间进行防渗、防腐处理，采用混凝土+2mm厚HDPE膜进行防渗处理。 （2）土壤环境影响防控措施 项目为农副食品加工业中的调味品生产项目。根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018））附录A.1土壤环境影响评价项目类别，属于其他行业项目，行业类别为Ⅳ类，可不开展土壤环境影响评价工作。本项目位于西畴县兴街镇兴街出口贸易加工区，建设场地为工业园区征用土地，据现场及建设资料调查厂房拟采取的防渗措施为：厂房地面使用防渗混凝土铺底，再在上层铺设15cm的水泥，能够达到一般防渗区Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s的要求，项目采取了严格的防渗措施，可以有效防止跑、冒、滴、漏对厂区土壤环境造成的不利影响，本项目对土壤环境影响较小。 - 生态环境影响分析 项目区内绿化面积约为2039.41m2 - 环境风险防范措施 - 1、项目区按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2010）的要求设置消防设施及灭火器材，灭火器材应放在明显、易取的地方，应定期对消防设施及灭火器材进行检查、维护。 2、按规定设置安全警示标志和消防安全标志。 8、其他环境管理措施 （1）项目建成后，应进行竣工环境保护验收，建设项目在试生产期间，建设单位应当依据环评文件及其审批意见，委托第三方机构或自行编制建设项目环境保护设施竣工验收报告，企业自行组织验收，向社会公开并向环保部门备案。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 （2）建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同步投产使用。 （3）建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。 |