| 建设项目名称 | 马关至西畴高速公路（西畴段）隧道4号混凝土拌合站建设项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 建设 地点 | 云南省文山州西畴县新马街乡 |  |
| 建设 单位 | 云南交投集团公路建设有限公司 |  |
| 环境影响评价机构 | 云南纳智环保科技有限公司 |  |
| 项目 概况 | 该项目为新建项目，属于临时建设项目，服务年限3年，项目代码为：2409-532623-04-01-182429，选址位于西畴县新马街乡主线K29+900左侧850米位置，占地7046.36m2（约10.47亩），拟配备2台HZS120型搅拌机及配套设施（不包含化验室，化验室依托使用云南交投集团公路建设有限公司马西高速公路第三施工总承包部已建成实验室），整体分为生活区、搅拌主机区、堆料区。拌合站主要供应主要供应江东隧道土建及附属工程混凝土，年产约2万立方混凝土，总共配置10个100吨罐体（水泥8个、粉煤灰2个），10辆混凝土罐车。项目建设内容主要包括主体工程、辅助工程、依托工程、公用工程、储运工程、环保工程。 主体工程：混凝土生产区设置两台HZS120混凝土搅拌机，骨料配料系统、皮带输送机、混凝土搅拌机、过渡料斗设置在主机房内（主机房密闭，搅拌机配套电磁脉冲布袋除尘器）、配置10个100T罐体。 辅助工程：办公生活区（占地面积1600m2，建筑面积518m2）、门卫值班室（20.m2）、地磅秤、停车区、配电房、围墙、道路。 依托工程：化验室。 公用工程：排水系统、供配电系统、给水系统、供油系统。 储运工程：骨料仓（5个）、水泥筒仓（容积为100t/个，共8个）、粉煤灰筒仓（容积为100t/个，共2个）、减水剂储罐（3t/个，共2个）、储油库（占地面积30m2，柴油储罐容积15m3（13t））。 环保工程：废水、废气、固废、土壤及地下水等污染处理设施建设。 废水：雨污分流管网、初期雨水收集池（1个，100m3）、四级沉淀池（1个，60m3）、隔油池（1个，2m3）化粪池（1个，20m3）、车轮清洗池（1个，4m3）。 废气：场内运输抑尘措施、筒仓除尘设施（每个筒仓自带1套电磁脉冲布袋除尘器）、骨料仓抑尘设施（封闭式彩钢瓦防尘大棚，喷雾装置）、搅拌楼除尘设施（设置2套电磁脉冲布袋除尘器）、骨料皮带输送机抑尘设施（彩钢瓦封闭）、食堂油烟（抽油烟机）。 固废：污泥干化棚（10m2）、危废暂存间（1间，10m2）、危废收集桶（2个，100L/个）、若干垃圾桶。 土壤及地下水：分区防渗（新建废机油暂存间，柴油贮存区为重点防渗区；四级沉淀池、初期雨水收集池、车轮清洗池等区域为一般防渗区；站内道路等区域为简单防渗区）。 项目总投资220万元，其中环保投资46.5万元，占总投资的21.14%。 |  |
| 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | - 施工期生态环境保护措施 | 1、施工期大气环境保护措施 （1）施工场地进行硬化处理。 （2）站场出入口处设置辆冲洗设施，保持驶出车辆清洁，装载车厢完好，不得污染道路；运输车辆严禁带泥上路，严禁超载，渣土及易抛洒材料实行封闭车辆运输，防止建筑材料、垃圾和尘土飞扬、洒落和流溢。 （3）施工现场应当定期洒水等措施，防止扬尘。 （4）土方和物料应当集中堆放，裸露的场地和集中堆放的土方应当采取篷布覆盖措施。 （5）水泥等易飞扬的细颗粒建筑材料应当密闭存放或者采取覆盖等措施。 （6）施工现场应合理布置运输车辆行驶路线，保证行驶速度，减少怠速时间，以减少机动车尾气的排放；加强对施工机械，运输车辆的维修保养，禁止施工机械超负荷工作和运输车辆超载；不得使用劣质燃料。 2、施工期水环境保护措施 （1）优先建设四级沉淀池及初期雨水收集池，施工废水经过沉淀处理后用于道路、施工场地洒水降尘，不外排。 （2）加强管理，注意施工期节约用水，减少废水的产生。 （3）施工要避开雨天，建筑材料应设蓬布遮盖，并在堆料区周围设置围挡，防止雨水冲刷进入水体。 （4）少量施工人员清洗废水经沉淀处理后回用场地洒水降尘。 3、施工期噪声环境保护措施 （1）尽量使用低噪声机械设备，同时对设备定期保养和维护，严格按操作规范使用各类机械。 （2）加强施工管理，合理安排作业时间，根据施工设备噪声产生情况，合理布置施工场地，尽量避免高噪声设备同时运行。 （3）施工期运输车辆应尽量保持良好车况，合理调度，运输车辆经过声环境敏感点及进入场地时，要限速、禁鸣。 4、施工期固体废物环境保护措施 （1）施工生活垃圾依托使用云南交投集团公路建设有限公司马西高速公路第三施工总承包部生活辅助设施收集，定期清运处置，以免污染环境。 （2）建筑垃圾经分类收集后，能回收利用部分的材料回收处理（如钢材碎料可出售），不可利用部分运至住建部门指定地点堆存。 （3）合理利用开挖的土石方，不随意堆放，避免不合理施工开挖，采取去高补低方式进行地面平整，开挖过程中将土方合理调配用于平整，尽量保证土石方挖填平衡，多余的土石方清运至本项目马西高速公路工程配套弃土场。 5、永久基本农田保护措施 本项目部分区域涉及临时占用基本农田，为了保护基本农田，减轻临时占用造成的影响，本次评价提出以下措施： ①施工期应进一步优化平面设计、减少耕地占地面积，且占用耕地要以边角田地为主。 ②合理安排工期。建议尽量在秋收以后或冬季进行施工，以减少农业生产损失。 ③施工期间注意合理保护和利用表土，表土应按《水保报告》的有关要求进行表土剥离和保存，分层堆放，用于新开垦耕地，劣质地或者其他耕地的土壤改良。 ④优化施工方案，严格按照征地范围施工，禁止超范围施工，施工场地用彩条布、钢板等隔离。 ⑤建设单位应按基本农田保护和管理的相关要求向主管部门履行手续，落实基本农田补偿和保护工作。 ⑥建设单位应在完善用地手续的前提下，合法使用耕地，不得违规占用。 - 生态环境保护措施 ①本项目占面积为7046m2（约10.47亩），临时占地现状为耕地、林地。植被类型为季风常绿阔叶林及人工植被，建设单位应依法完善林地手续，不得违规砍伐森林植被，禁止占用征地范围以外的林地，减少施工活动对项目周边区域的植物和其他生态系统的破坏。 ②开挖土石方及时清运至本项目马西高速公路工程配套弃土场，避免弃土石方在站内临时堆放雨天造成水土流失。 ③施工前，应加强对施工人员的生态环境保护的宣传教育工作，包括生态保护的科普知识、相关法规、本工程拟采用的生态保护措施及意义等； ④在施工区域及其周边要设置环境保护与爱护动物的宣传警示牌，加强对施工人员和管理人员的防火教育以及环保教育，提高其安全防护意识及环境保护意识，防止因人为活动造成的区域植被、野生动物生境破坏等生态环境问题。 |
|  | 运营期生态环境保护措施 | 1、运营期大气环境保护措施 （1）筒仓有组织粉尘：项目每个筒仓设置一套处理风量为1500m3/h的电磁脉冲布袋除尘器，除尘效率不低于99%，收集后的颗粒物经震动清理落入料仓。处理后的废气由每个筒仓仓顶设置的排气口排放（排气口距离地面高度不低于15m）。 （2）无组织排放的废气：①混凝土搅拌楼粉尘：由搅拌机配套设置的集气管道收集后进入一套处理风量为1350m3/h的电磁脉冲布袋除尘器处理。②原料计量、输送粉尘：原料计量、输送廊道上部加盖，侧面遮挡，下部设置收料盘，进行封闭处理，皮带输送机的输送廊道设置为封闭廊道（设置为封闭、独立的输送廊道），原料输送过程为封闭式作业。③装载机铲装扬尘、骨料堆存装卸粉尘及风蚀扬尘：砂石料堆场区域设置大棚封闭，仅留设车辆出入口，细砂和碎石经卡车卸料过程、装载机铲装过程均在大棚内进行，棚顶设置喷雾装置喷雾抑尘。④产品运输扬尘：场内运输道路进行水泥硬化，并安排工作人员定期进行清扫，设置洒水水管洒水降尘；出入口旁设置车轮4m3车轮清洗池，运输车辆经清洗干净后方可出厂；运输车辆密闭运输，运输砂石料车辆表面全部覆盖苫布，严禁车辆超载运输。 （3）厨房油烟：设置抽油烟机将厨房油烟抽至室外排放。 （4）汽车尾气：经绿化稀释扩散后呈无组织排放。 2、运营期水环境保护措施 （1）搅拌机清洗废水、混凝土运输车辆罐体清洗废水、混凝土运输车辆外部清洗废水、厂区硬化地面冲洗废水：经生产废水沉淀池（1个，60m3）收集沉淀处理后回用于生产，不外排。 （2）车轮清洗废水：在拌合站出入口设置一个容积为4m3的车轮清洗池，对运输车辆进行车轮冲洗，清洗废水不外排排，沉淀后循环使用。 （3）生活污水：餐饮废水经隔油池（1个，2m3）隔油处理后与盥洗废水等生活污水一同排入化粪池（1个，20m3）预处理后，委托周边农户定期清掏，沤肥还地。 （4）初期雨水经初期雨水收集池收集沉淀处理后回用于生产，不外排。 3、运营期噪声环境保护措施 本项目昼间生产，夜间不生产。 （1）选用低噪声设备，合理布局。 （2）机械设备安装基础减震等措施。 （3）生产线主要产噪设备使用彩钢瓦密闭，隔声减噪。 （4）加强项目场地内及场界四周的绿化，可起到隔声降噪作用；加强对机械设备的维修和保养，确保设备正常运行。 4、运营期固体废物环境保护措施 项目运营期产生的固体废物主要为一般工业固废、危险固废及生活垃圾。 （1）一般工业固废：①筒仓布袋除尘器收集粉尘：电磁脉冲布袋除尘器收集的粉尘直接送回筒仓内，作为项目生产原料继续使用。②搅拌机收集粉尘：搅拌机电磁脉冲布袋除尘器收集粉全部回用于生产。③沉淀池沉渣、车辆车轮清洗池污泥、初期雨水收集池污泥：定期清掏至沉淀池旁污泥干化棚，自然干化后，清运至云南马西高速公路工程段配套弃土场处置。 （2）危险废物：项目设备、车辆检修过程废矿物油统一暂存于危废暂存间内，用于站内机械润滑使用，剩余部分交由资质单位定期清运处置，建立相关台账管理记录。 （3）生活垃圾：①员工生活垃圾：定期清运至集镇生活垃圾收集点，委托当地环卫部门清运处置。②化粪池污泥：委托周边农户定期清掏，沤肥还地。 5、地下水、土壤污染分区防控措施 （1）源头控制措施 本项目废矿物油使用完好油桶贮存，柴油使用双层油罐贮存，保证容器完好，无破损情况。 （2）分区防控措施 重点防渗区：将危废暂存间及储油库进行重点防渗。 地面防渗结构层自上而下分层如下：①采用C25商砼浇灌，浇灌厚度0.3m；②用3mmPVC土工膜全面铺设（渗透系数≤10-7cm/s）；②表层继续采用C25商砼浇灌，浇灌厚度0.2m；④地面涂刷环氧树脂防腐。 墙裙防渗结构层由外到内：①采用3mmPVC土工膜铺设（渗透系数≤10-7cm/s）；②连接到地下防渗层；③铺设高度0.5m；④危废暂存间沿墙体设置20cm高围堰，即围堰容积为1m3，设置导流槽+集液池（0.2m3）。 一般防渗区：四级沉淀池、蓄水池、车辆车轮清洗池、初期雨水收集池等属于一般防渗区域，采用等效黏土防渗层厚度Mb>1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s防渗材料进行防渗。 简单防渗区：站内其他场地属于简单防渗区，采用混凝土硬化。 （3）污染监控 通过日常检查，若发现油桶及油罐破碎泄漏，及时处理，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度。 （4）应急响应 企业编制《突发环境事件应急预案》，并报文山州生态环境局西畴分局备案，定期开展环境应急演练。 - 6、生态环境影响防控措施 （1）严格按照基本农田保护和管理的相关要求向主管部门履行手续，落实基本农田补偿和保护工作。 （2）按《水保报告》、《复垦方案》等有关要求进行及时进行植被恢复和复垦复耕工作。 （3）设置环境保护与爱护动物的宣传警示牌，加强对员工的防火教育以及环保教育，提高其安全防护意识及环境保护意识，严禁员工砍伐、破坏周边植被，防止因人为活动造成的区域植被破坏等问题。 （4）场地采取硬化、设置截排水沟等措施。 （5）加强对站内绿化植物的管理与养护，保证成活率，建设单位应制定相应的环境保护规章制度，并确保得到贯彻执行。 - 7、环境风险防范措施 （1）工程预防措施 ①项目新建一间占地面积为10m2危废暂存间，地面做重点防渗（渗透系数≤10-7cm/s），危废暂存间沿墙体设置围堰，设置导流槽+集液池，本项目废矿物最大贮存量为0.1t，可满足事故状态下所有废矿物油的收集。②根据《危险化学品仓库储存通则》（GB15603-2022）的基本要求和储存要求规范设置柴油储罐区，地面及围堰做重点防渗，储油罐设置围堰，围堰容积大于20m3，可满足事故状态下收集所有泄漏柴油。③柴油及废矿物油由专职人员负责，记录有台账，定时进行危废暂存间及柴油贮存区的检查巡视，严格按照化学品技术说明书及装卸要求进行作业；④须配备有应急桶、铲子、沙子等应急物资，发现废矿物油泄露应先进行溢流围堵，用沙子吸收溢出的液体，然后用铲子铲装含油沙至应急桶，妥善处置，尽快找出泄露源并进行封堵处理，避免持续泄露。 （2）管理措施 ①在生产过程中严格执行《安全生产法》和《工业企业安全规程》等相关法规中的规定，严格遵守和落实劳动安全、卫生、消防、环保措施及正确的操作规程，预防因为生产操作和火灾、爆炸衍生的突发环境事件。 ②对危废暂存间区域柴油贮存区域管理人员进行培训，尽量避免因操作管理不当造成的环境突发事件；以减轻发生环境突发事件的危害和若发生危废等泄露单项突发环境事件及时处理。 ③针对油品的泄露、流失预防，应设置、有毒有害、闲杂人员禁止靠近等警示标识，应配备胶靴，五金机械维修、口罩等应急设备。 ④制定相应的危废管理制度，定期进行维修管理、定期检查制度，避免因垮塌、储存容器破损等导致的危废泄露。 （3）突发环境事件应急预案 编制《突发环境事件应急预案》，并报送管理部门备案，定期开展环境应急演练。 8、其他管理要求 （1）环境管理 ①成立环境管理机构，负责组织协调、监督实施全场区环境管理工作。 ②加强环境保护法规政策学习和宣传。 ③负责企业日常环境管理，组织现场监测和检查，开展污染控制，防止跑冒滴漏，确保污染物达标排放。 ④及时向当地环保部门报告企业环保情况，并协助环保部门进行现场检查和污染纠纷的调处。 （2）其他环境管理 ①在项目建成实际排污之前，按《固定污染源排污许可分类名录（2019年版）》及《排污许可管理条例》要求，在全国排污许可证管理信息平台登记排污信息。 ②严格执行环保“三同时”要求，项目竣工后按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的要求，组织竣工环境保护自主验收工作。 ③按《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）开展废气、噪声的例行监测，落实环境监测计划。 ④按《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》，定期修编《突发环境事件应急预案》，向文山州生态环境局西畴分局备案后，并定期组织应急演练。 ⑤建立健全环境保护规章制度、标识标牌及环保宣传标语，进行环境保护设施的管理，环境统计。 ⑥组织工作人员进行环境保护专业技术培训，提高工作人员的环境保护意识和技能。 ⑦做好污染治理设施的管理维护工作，确保环保设施正常运行。 |