| 建设项目名称 | 马关至西畴高速公路工程（二标段西畴县一期）1号混凝土拌合站项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 建设 地点 | 云南省文山州西畴县新马街乡 |  |
| 建设 单位 | 云南交投集团公路建设有限公司 |  |
| 环境影响评价机构 | 云南纳智环保科技有限公司 |  |
| 项目 概况 | 该项目为新建项目，属于临时建设项目，服务年限4年，项目代码为：2409-532623-04-01-441307，选址位于西畴县新马街乡主线K18+400左侧37米，占地15073.6m²（22.61亩），拟配备2台HZS180型搅拌机及配套设施，年产约16万立方混凝土，总共配置10个150吨罐体（水泥8个、粉煤灰2个），12辆混凝土罐车。项目建设内容主要包括主体工程、辅助工程、公用工程、储运工程、环保工程。 主体工程：混凝土生产区设置2台HZS180混凝土搅拌机，骨料配料系统、皮带输送机、混凝土搅拌机、过渡料斗设置在主机房内（主机房密闭，搅拌机配套电磁脉冲布袋除尘器）、配置10个150T罐体。 辅助工程：办公生活区（占地面积810m2，建筑面积441m2）、养护室（30m2）、地磅秤、停车区、配电房、围墙、道路。 公用工程：排水系统、供配电系统、给水系统、供油系统。 储运工程：原料堆场（设置6个储料仓，占地2160m2）、水泥筒仓（8个，150t/个）、粉煤灰筒仓（2个，150t/个）。 环保工程：废水、废气、固废、土壤及地下水等污染处理设施建设。 废水：雨污分流管网、初期雨水收集池（1个，100m3）、四级沉淀池（1个，56m3）、隔油池（1个，0.5m3）、化粪池（1个，20m3）。 废气：场内运输抑尘措施、筒仓除尘设施（每个筒仓自带1套电磁脉冲布袋除尘器）、搅拌楼除尘设施（设置2套电磁脉冲布袋除尘器）、原料堆场（采取顶棚+三面围挡+喷雾降尘等措施）、骨料皮带输送机抑尘设施（彩钢瓦封闭，运料过程采取封闭运输措施）、食堂油烟（油烟净化器）。 固废：污泥干化棚（8m2）、危废暂存间（1间，5m2）、危废收集桶（2个，100L/个）、若干垃圾桶。 土壤及地下水：新建废机油暂存间，柴油贮存区为重点防渗区，地面混凝土硬化后涂刷环氧树脂防渗；沉淀池、初期雨水收集池、车轮清洗池等区域为一般防渗区，采用水泥进行硬化；站内道路等区域为简单防渗区，进行简单硬化。 总投资1272万元，其中环境保护投资75.2万元，环保投资占比5.91%。 |  |
| 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | - 施工期生态环境保护措施 | 1、施工期大气环境保护措施 （1）施工场地进行硬化处理； （2）站场出入口处设置辆冲洗设施，保持驶出车辆清洁，装载车厢完好，不得污染道路；运输车辆严禁带泥上路，严禁超载，渣土及易抛洒材料实行封闭车辆运输，防止建筑材料、垃圾和尘土飞扬、洒落和流溢； （3）施工现场应当定期洒水等措施，防止扬尘； （4）土方和物料应当集中堆放，裸露的场地和集中堆放的土方应当采取篷布覆盖措施； （5）水泥等易飞扬的细颗粒建筑材料应当密闭存放或者采取覆盖等措施； （6）施工现场应合理布置运输车辆行驶路线，保证行驶速度，减少怠速时间，以减少机动车尾气的排放；加强对施工机械，运输车辆的维修保养，禁止施工机械超负荷工作和运输车辆超载；不得使用劣质燃料。 2、施工期水环境保护措施 （1）优先建设沉淀池及初期雨水收集池，施工废水经过沉淀处理后用于道路、施工场地洒水降尘，不外排； （2）加强管理，注意施工期节约用水，减少废水的产生； （3）施工要避开雨天，建筑材料应设蓬布遮盖，并在堆料区周围设置围挡，防止雨水冲刷进入水体； （4）少量施工人员清洗废水经沉淀处理后回用场地洒水降尘。 3、施工期噪声环境保护措施 （1）尽量使用低噪声机械设备，同时对设备定期保养和维护，严格按操作规范使用各类机械； （2）加强施工管理，合理安排作业时间，根据施工设备噪声产生情况，合理布置施工场地，尽量避免高噪声设备同时运行； （3）施工期运输车辆应尽量保持良好车况，合理调度，运输车辆经过声环境敏感点及进入场地时，要限速、禁鸣。 4、施工期固体废物环境保护措施 （1）施工生活垃圾依托使用云南交投集团公路建设有限公司马西高速公路第二施工总承包部生活辅助设施收集，定期清运处置，以免污染环境； （2）建筑垃圾经分类收集后，能回收利用部分的材料回收处理（如钢材碎料可出售），不可利用部分运至住建部门指定地点堆存； （3）合理利用开挖的土石方，不随意堆放，避免不合理施工开挖，采取去高补低方式进行地面平整，开挖过程中将土方合理调配用于平整，尽量保证土石方挖填平衡，多余的土石方清运至本项目马西高速公路工程配套弃土场。 5、生态环境保护措施 ①本项目占面积为占地15073.6m²（22.61亩），占地现状为坡耕地、林地。植被类型为季风常绿阔叶林及人工植被，禁止占用征地范围以外的林地，减少施工活动对项目周边区域的植物和其他生态系统的破坏； ②开挖土石方及时清运至本项目马西高速公路工程配套弃土场，避免弃土石方在站内临时堆放雨天造成水土流失； ③施工前，应加强对施工人员的生态环境保护的宣传教育工作，包括生态保护的科普知识、相关法规、本工程拟采用的生态保护措施及意义等； ④在施工区域及其周边要设置环境保护与爱护动物的宣传警示牌，加强对施工人员和管理人员的防火教育以及环保教育，提高其安全防护意识及环境保护意识，防止因人为活动造成的区域植被、野生动物生境破坏等生态环境问题； ⑤项目建设由于占用土地、扰动地表等，将对扰动区域内的植物个体造成损坏。本项目建设临时占用的植被类型群落结构相对简单，物种组成数量不多，均为当地常见种类，无珍稀濒危保护植物、狭域特有物种或名木古树。工程占用的物种在工程区周边以及整个云南省均广为分布，本工程的建设不会造成物种数量的急剧减少，更不会导致评价区内任何植物物种的消失，不会对评价区域的植物资源和物种多样性产生明显的不良影响； ⑥项目的建设主要是在植被恢复阶段存在外来入侵的可能性，环评要求建设单位在项目建设完毕后使用当地常见物种进行植被恢复，禁止使用外来入侵物种，尽可能使用当地常见的植被进行植被恢复。 |
|  | 运营期生态环境保护措施 | 1、运营期大气环境保护措施 （1）筒仓有组织粉尘：项目每个筒仓设置一套处理风量为3360m3/h的电磁脉冲布袋除尘器，收集后的颗粒物经震动清理落入料仓。处理后的废气由每个筒仓仓顶设置的排气口排放。 （2）无组织排放的废气： ①原料堆场装卸扬尘及风蚀扬尘粉尘：卸料废气经封闭仓库遮挡后无组织排放，采取喷雾洒水降尘、厂房围挡降尘措施。②混凝土搅拌楼粉尘：进料口均密闭，计量秤、搅拌机为密闭设备，每台搅拌机分别配置一套电磁脉冲布袋除尘器，由配套设置的集气管道收集后进入电磁脉冲布袋除尘器处理。③项目原料堆棚仅留设车辆出入口；细砂和碎石经卡车卸料过程、装载机铲装过程均在大棚内进行，大棚内设置喷雾装置喷雾降尘；粉料（粉煤灰、水泥）卸料过程通过螺旋机封闭式卸料；皮带输送机的输送廊道设置为封闭廊道（设置为封闭、独立的输送廊道），原料输送过程为封闭式作业；原料计量过程为封闭式。④车辆运输扬尘：场内运输道路进行水泥硬化，并安排工作人员定期进行清扫，设置洒水水管洒水降尘；加强管理，运输车辆密闭运输，运输砂石料车辆表面全部覆盖苫布，严禁车辆超载运输；场区内设置1台雾炮机对场内无组织粉尘喷雾抑尘。 （3）厨房油烟：食堂安装油烟净化装置对油烟进行净化处理，净化后的油烟通过专用烟道引至食堂楼顶排放。 （4）汽车尾气：经绿化稀释扩散后呈无组织排放。 2、运营期水环境保护措施 （1）搅拌机清洗废水、罐车清洗废水、地面冲洗废水、养护室废水配套建设1座容积为56m3的沉淀池、实养护室内设置1座容积为0.3m3的沉淀池，废水进入沉淀池可保证该部分废水得到有效的收集处理，不外排。 （2）生活污水：食堂废水经隔油池处理后与生活污水一同排入化粪池处理后，委托周边农户定期清掏，不外排。 （3）初期雨水经初期雨水收集池收集沉淀处理后回用于生产及场地降尘用水，不外排。 3、运营期噪声环境保护措施 本项目昼间生产，夜间不生产。 （1）选用低噪声设备，合理布局，尽量远离； （2）机械设备安装基础减震等措施； （3）生产线主要产噪设备使用彩钢瓦密闭，隔声减噪； （4）加强项目场地内及场界四周的绿化，可起到隔声降噪作用；加强对机械设备的维修和保养，确保设备正常运行。 对道路两侧敏感点保护措施： （1）加强运输车辆的管理与维护，保证其良好的性能； （2）运输车辆进入城镇时，尽量缓慢行驶；在厂区出入口设置限速及止鸣等标识标牌； （3）加强对车队司机管理，禁止鸣笛、限制车速，降低噪声对沿线保护目标的影响； （4）尽量避免夜间从事原料、产品运输作业 4、运营期固体废物环境保护措施 项目运营期产生的固体废物主要为一般工业固废、危险固废及生活垃圾。 （1）一般工业固废（除尘设备收集的粉尘、沉淀池沉渣和初期雨水沉淀池污泥）：①筒仓布袋除尘器收集粉尘：电磁脉冲布袋除尘器收集的粉尘直接送回筒仓内，作为项目生产原料继续使用。②搅拌机收集粉尘：搅拌机电磁脉冲布袋除尘器收集粉全部回用于生产。③沉淀池沉渣、初期雨水收集池污泥：定期清掏至沉淀池旁污泥干化棚，自然干化后，清运至云南马西高速公路工程段配套弃土场处置。 （2）危险废物：废机油、含油抹布、手套统一暂存于危废暂存间内，用于站内机械润滑使用，剩余部分交由资质单位定期清运处置，建立相关台账管理记录。 （3）生活垃圾：①员工生活垃圾：定期清运至集镇生活垃圾收集点，委托当地环卫部门清运处置。②化粪池污泥：定期委托周边村民清掏处理。 5、地下水、土壤污染分区防控措施 （1）源头控制措施 本项目废矿物油使用完好油桶贮存，柴油使用双层油罐贮存，保证容器完好，无破损情况。 （2）分区防控措施 重点防渗区：将危废暂存间及储油库进行重点防渗。 地面防渗结构层自上而下分层如下：①采用C25商砼浇灌，浇灌厚度0.3m；②用3mmPVC土工膜全面铺设（渗透系数≤10-7cm/s）；②表层继续采用C25商砼浇灌，浇灌厚度0.2m；④地面涂刷环氧树脂防腐。 墙裙防渗结构层由外到内：①采用3mmPVC土工膜铺设（渗透系数≤10-7cm/s）；②连接到地下防渗层；③铺设高度0.5m；④危废暂存间沿墙体设置20cm高围堰，即围堰容积为1m3，设置导流槽+集液池（0.2m3）。 一般防渗区：四级沉淀池、蓄水池、车辆车轮清洗池、初期雨水收集池等属于一般防渗区域，采用等效黏土防渗层厚度Mb>1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s防渗材料进行防渗。 简单防渗区：站内其他场地属于简单防渗区，采用混凝土硬化。 （3）污染监控 通过日常检查，若发现油桶及油罐破碎泄漏，及时处理，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度。 （4）应急响应 企业编制《突发环境事件应急预案》，并报文山州生态环境局西畴分局备案，定期开展环境应急演练。 - 6、生态环境影响防控措施 （1）运营期场地进行了硬化，设置了截排水措施，可有效控制水土流失； （2）运营中加强管理，设置环境保护与爱护动物的宣传警示牌，加强对员工的防火教育以及环保教育，提高其安全防护意识及环境保护意识，严禁员工砍伐、破坏周边植被，防止因人为活动造成的区域植被破坏等生态环境问题； （3）场内绿化面积200m2，加强对站内绿化植物的管理与养护；制定相应的环境保护规章制度，并确保得到贯彻执行。 - 7、环境风险防范措施 （1）工程预防措施 ①项目新建一间占地面积为5m2危废暂存间，地面做重点防渗（渗透系数≤10-7cm/s），危废暂存间沿墙体设置围堰，设置导流槽+集液池，本项目废矿物最大贮存量为0.1t，可满足事故状态下所有废矿物油的收集。②根据《危险化学品仓库储存通则》（GB15603-2022）的基本要求和储存要求规范设置柴油储罐区，地面做重点防渗，储油罐设置围堰，围堰容积大于20m3，可满足事故状态下收集所有泄漏柴油。③柴油及废矿物油由专职人员负责，记录有台账，定时进行危废暂存间及柴油贮存区的检查巡视，严格按照化学品技术说明书及装卸要求进行作业；④须配备有应急桶、铲子、沙子等应急物资，发现废矿物油泄露应先进行溢流围堵，用沙子吸收溢出的液体，然后用铲子铲装含油沙至应急桶，妥善处置，尽快找出泄露源并进行封堵处理，避免持续泄露。 （2）管理措施 ①在生产过程中严格执行《中华人民共和国安全生产法》和《工业企业安全规程》等相关法规中的规定，严格遵守和落实劳动安全、卫生、消防、环保措施及正确的操作规程，预防因为生产操作和火灾、爆炸衍生的突发环境事件； ②对危废暂存间区域柴油贮存区域管理人员进行培训，尽量避免因操作管理不当造成的环境突发事件；以减轻发生环境突发事件的危害和若发生危废等泄露单项突发环境事件及时处理。 ③针对油品的泄露、流失预防，应设置、有毒有害、闲杂人员禁止靠近等警示标识，应配备胶靴，五金机械维修、口罩等应急设备； ④制定相应的危废管理制度，定期进行维修管理、定期检查制度，避免因垮塌、储存容器破损等导致的危废泄露。 （3）突发环境事件应急预案 编制《突发环境事件应急预案》，并报送管理部门备案，定期开展环境应急演练。 8、其他管理要求 （1）环境管理 环境管理是企业管理的重要组成部分，同生产管理、劳动管理、财务管理、销售管理一样，是企业管理不可缺少的部分。企业要通过环境管理，协调经济与环境的关系，加强污染内部监控，实现资源的充分利用，达到发展生产提高经济效益、控制污染保护生态环境的目的，主要环境管理措施如下： ①成立环境管理机构，负责组织协调、监督实施全场区环境管理工作。 ②加强环境保护法规政策学习和宣传。 ③负责企业日常环境管理，组织现场监测和检查，开展污染控制，防止跑冒滴漏，确保污染物达标排放。 ④及时向当地环保部门报告企业环保情况，并协助环保部门进行现场检查和污染纠纷的调处。 （2）其他环境管理 ①在项目建成实际排污之前，按《固定污染源排污许可分类名录（2019年版）》及《排污许可管理条例》要求，在全国排污许可证管理信息平台申请《排污登记管理》。 ②严格执行环保“三同时”要求，项目竣工后按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的要求，组织竣工环境保护自主验收工作。 ③按《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）开展废气、噪声的例行监测，落实环境监测计划。 ④按《企业事业单位突发环境事件应急预案 备案管理办法（试行）》，定期修编《突发环境事件应急预案》，向文山州生态环境局西畴分局备案后，并定期组织应急演练。 ⑤建立健全环境保护规章制度、标识标牌及环保宣传标语，进行环境保护设施的管理，环境统计； ⑥组织工作人员进行环境保护专业技术培训，提高工作人员的环境保护意识和技能； ⑦做好污染治理设施的管理维护工作，确保环保设施正常运行。 |